TRAFFIC INDUSTRIES

# Yol butonu ve yol işaretleyici

ŞARTNAME METNİ (taslak)

# 1. Konu ve kapsam

Bu şartname, yol butonu ve yol işaretleyici teminini kapsar. Ürünün işlevi ve kullanım yeri aşağıdaki tanıma uyar:

Yol butonu, gece ve yağışta kaybolan şerit çizgisini sürücünün gözüne geri vermek için yola gömülür. Cam kürecikli ya da mikroprizmatik reflektör far ışığını kaynağına döndürür; yol butonu tekerlek bastığında titreşimle de uyarır. Alçak, dayanıklı ve görünürdür. Solar sürüm kendi LED ışığını üretir; aydınlatması olmayan kesimde de hattı çizer. Yol butonu viraj ve kavşaklarda, refüj ve ada sınırlarında, tünel çıkışlarında ve yaya geçidi yaklaşımlarında kullanılır.

# 2. Teknik özellikler

Alüminyum gövdeli tip ağır trafikte, plastik tip hafif trafikte kullanılır.

Prizmatik reflektör yüzeyi; tek yönlü ve çift yönlü seçenekleri vardır.

Solar tip kendi ışığını üretir — aydınlatması olmayan viraj ve kavşakta işe yarar.

Gövde zemine gömülür ya da yapıştırılır; gömme tip, doğru gömme detayıyla kar küreme bıçağından korunur; yapıştırma tipte ömrü yüzey hazırlığı ve yapıştırıcı kürü belirler.

# 3. Ölçü ve sınıflar

Gövde sınıfları: 100×100×20 mm (alüminyum) · 220×120×28 mm (oval PPC)

Malzeme: ABS · Alüminyum · PPC

Ağırlık: 0,12–0,45 kg

Ankraj derinliği: 50–70 mm (rotlu tiplerde)

Not: Değerler üretim programı ve piyasa standardı aralıklardır; sipariş ölçüleri teklifte kesinleştirilir.

# 4. Belgelendirme

Rusya/BDT dilinde yol butonu, GOST R 50971’in КД3 sınıfıyla (akım ayrımı, yaya geçidi ve yapay kasis işaretleme reflektörü) anlatılır. ABD pazarında yol butonları ASTM D4280 ile, Avrupa pazarında EN 1463 ile konuşulur; sınıf ve uygunluk tedarikçi belgesiyle yazılır. Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır.

Test sonucu ve sertifika ancak rapor ve belgeyle paylaşılır; belgesiz sınıf adı anılmaz.

# 5. Ambalaj ve teslimat

Küçük kutulara sayılı olarak paketlenir · Solar tipler bataryası takılı ve yalıtılmış sevk edilir · Epoksi yapıştırıcı ayrı kalemdir ve tehlikeli madde kurallarına tabidir · Ağırlığı düşük, hacmi küçüktür

# 6. Teklif ve iletişim

Teklif talebi trafficindustries.com üzerinden verilir; miktar, varyant ve teslim şekline göre teklif aynı gün hazırlanır.